Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

| Факультет | Программной Инженерии и Компьютерной Техники |
| --- | --- |
| Направление подготовки (специальность) | Нейротехнологии и программирование |
| Дисциплина | Теория систем |

Лабораторная работа 1

ОТЧЕТ

| Выполнил студент: | Фан Нгок Туан |
| --- | --- |
| Группа: | P3321 |
| Преподаватель: | Русак Алена Викторовна |

г. Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Описание задания	3

2. Описание реализации конечного автомата	3

2.1. Объект управления	3

2.2. Состояния автомата	3

2.3. Входные события (input events / triggers)	3

2.4. Выходные сигналы (output signals)	4

2.5. Переходы между состояниями (таблица переходов)	5

3. Диаграмма переходов	6

4. Выполнение	6

5. Вывод	6

# 1. Описание задания

Требуется спроектировать управляющий конечный автомат:

- определить возможные состояния (не менее 5) и переходы между ними;

- определить входные события, инициирующие переходы, и выходные сигналы;

- построить диаграмму переходов автомата;

- реализовать работу автомата на языке Python (с использованием библиотеки transitions или без неё).

# 2. Описание реализации конечного автомата

## 2.1. Объект управления

В качестве объекта управления выбран торговый автомат (vending machine). Автомат должен принимать монету, позволять выбрать товар, выдавать товар, возвращать сдачу/делать возврат, а также обрабатывать ситуации тайм-аута, заклинивания (jam), отсутствия товара и режима обслуживания.

Реализация выполнена на Python с использованием библиотеки transitions.

Выходные сигналы формируются при входе в состояние (on_enter_*), т.е. автомат по сути близок к автомату Мура (выход определяется текущим состоянием).

## 2.2. Состояния автомата

- IDLE — ожидание пользователя/монеты.

- HAS_COIN — монета внесена, ожидание выбора товара.

- SELECTING — процесс выбора товара (включён таймер выбора).

- DISPENSING — выдача товара (включён таймер контроля выдачи).

- RETURN_CHANGE — возврат сдачи/возврат денег после отмены.

- OUT_OF_STOCK — состояние «нет товара/товар закончился».

- ERROR — ошибка (например, товар не выпал за отведённое время, заклинивание).

- SERVICE — режим обслуживания (ремонт/настройка).

## 2.3. Входные события (input events / triggers)

События разделены на группы:

Пользовательские события:

- insert_coin — внесение монеты.

- start_select — начало выбора товара.

- confirm — подтверждение выбора (покупка).

- cancel — отмена выбора/возврат денег.

События от датчиков (sensor events):

- product_dropped — датчик подтвердил, что товар упал в лоток.

- stock_empty — датчик/логика обнаружили отсутствие товара.

- restock — пополнение товара (после обслуживания/доставки).

События от таймеров (timer events):

- select_timeout — истекло время выбора в состоянии SELECTING.

- dispense_timeout — истекло время ожидания выдачи товара в состоянии DISPENSING.

События восстановления/сервиса:

- reset_error — сброс ошибки из состояния ERROR.

- enter_service — вход в режим обслуживания из любого состояния.

- exit_service — выход из режима обслуживания в IDLE.

## 2.4. Выходные сигналы (output signals)

В реализации формируется словарь outputs, который играет роль набора выходных сигналов контроллера:

- display — текст на экране (подсказки/ошибки).

- coin_acceptor — разрешение принимать монеты (True/False).

- motor — включение двигателя/механизма выдачи товара.

- change — активировать механизм возврата сдачи/денег.

- error — индикатор аварийного режима.

Выходные сигналы задаются в обработчиках входа в состояние, например:

- on_enter_IDLE() включает приём монет, показывает “Insert coin”;

- on_enter_DISPENSING() включает motor=True;

- on_enter_ERROR() выставляет error=True и блокирует работу.

## 2.5. Переходы между состояниями (таблица переходов)

| Текущее состояние | Событие | Следующее состояние | Смысл |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | insert_coin | HAS_COIN | Монета внесена |
| HAS_COIN | start_select | SELECTING | Начать выбор |
| SELECTING | confirm | DISPENSING | Подтверждение покупки |
| DISPENSING | product_dropped | RETURN_CHANGE | Товар выдан (датчик) |
| RETURN_CHANGE | change_returned | IDLE | Возврат сдачи завершён |
| HAS_COIN / SELECTING | cancel | RETURN_CHANGE | Отмена → возврат денег |
| IDLE / HAS_COIN / SELECTING | stock_empty | OUT_OF_STOCK | Товар отсутствует |
| OUT_OF_STOCK | restock | IDLE | Пополнение товара |
| SELECTING | select_timeout | RETURN_CHANGE | Тайм-аут выбора |
| DISPENSING | dispense_timeout | ERROR | Тайм-аут выдачи (jam) |
| ERROR | reset_error | IDLE | Сброс ошибки |
| * (любое) | enter_service | SERVICE | Войти в сервис |
| SERVICE | exit_service | IDLE | Выйти из сервиса |

2.6. Реализация таймеров и корректность работы

Таймеры реализованы через threading.Timer:

- В on_enter_SELECTING() запускается таймер выбора → по истечении вызывает select_timeout().

- В on_enter_DISPENSING() запускается таймер выдачи → по истечении вызывает dispense_timeout().

При выходе из состояний SELECTING/DISPENSING соответствующие таймеры отменяются (on_exit_*), чтобы избежать ложных срабатываний.
Если таймер сработал уже после смены состояния, возможна ситуация “событие не разрешено”, поэтому обработка безопасно перехватывает MachineError и игнорирует событие.

# 3. Диаграмма переходов

Рисунок 1 - диаграмма переходов

# 4. Выполнение

Lab1.ipynb - Colab

# 5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была достигнута поставленная цель — спроектирован и реализован управляющий конечный автомат для торгового автомата. Определены состояния автомата (8 состояний), входные события, инициирующие переходы, и выходные сигналы управления. Построена диаграмма переходов и выполнена программная реализация на языке Python с использованием библиотеки transitions. Проведено моделирование работы автомата на типовых сценариях, включая штатные и нештатные режимы (тайм-аут выбора, отсутствие товара, ошибка выдачи), что подтвердило корректность функционирования разработанной модели.